Informatii privind sistemul GC-MSD/FID

1. Gaz Cromatograf 6890N Agilent Technologies:

# cuptorul coloanelor:

  - domeniu temperatura: 4 ºC peste ambiant la 450ºC

  - viteza maxima programare: 120 ºC/min

  - numar rampe/platouri de programare: 6/7

  - rejectie ambientala (modificarea temperaturii in termostat la o modificare cu 1 grad in temperatura ambientala): <0.01 ºC per 1 ºC

  - pneumatica electronica:

  - acuratete: ± 2% pe toata scala

  - repetabilitate: ± 0.05 psi

  - coeficient temperatura : ± 0.01 psi/ °C

  - drift: ± 0.1 psi/6 luni

  - performanta cromatografica:

  - repetabilitatea timpului de retentie < 0,008 %, sau < 0,0008 minute (analiza calitativa)

  - repetabilitatea ariei picului:  < 1 % RSD (deviatie Standard Relativa) (analiza cantitativa)

2. Detector cu ionizare in flacara (FID) optimizat special pentru coloane capilare

3. Detector de masa (MSD) 5975 inert XL Agilent Technologies

# domeniu de masa: 1.5 – 1 050 amu

# mod de lucru: electron impact (E.I)

# energia de ionizare: 5 – 240 eV

# curentul de ionizare: 0 – 315 A

# sursa de ionizare inerta

  - quadrupol hiperbolic aurit, monolitic si incalzit

  - scanare SIM/SCAN sincron

  - auto-SIM – asigura conversia automata a oricarei metode Scan intr-o metoda SIM

  - sensibilitate inalta: raport semnal zgomot minim 100:1

  - electronica rapida: viteza electronica de scanare de 10.000 amu/sec; scriere pe disk de 8 000 amu/sec.