INFORMATII PRIVIND ANALIZELE DE MICROSCOPIE ELECTRONICA

# Aparatura

- Microscop electronic de baleiaj (???) – TESLA BS 301

- Domeniu de utilizare: probe conductoare – sau/si probe care se examineaza pregatite conventional (metalizate);

- Putere de rezolutie: 80Ǻ;

- Marire: 30 000X.

- Microscop electronic prin transmisie (TEM) – TESLA BS 513 A

- Domeniu de utilizare: probe sub forma de filme sau sectiuni ultrasubtiri , obtinute din solutii diluate sau prin ultramicrotomie;

- Putere de rezoluţie: 20 Ǻ;

- Marire: 200 000 X.

- Microscop electronic de baleiaj (SEM/ESEM – EDAX) – QUANTA 200

- Domeniu de utilizare:

  - probe conductoare – sau/si probe care se examineaza pregatite conventional(metalizate);

  - probe neconductoare – posibilitatea analizarii fara pregatire (nemetalizate);

  - probe incompatibile cu vidul: functionare in mod ESEM (presiunea mediului) (probe cu continut de apa, de exemplu hidrogeluri);

- Putere de rezolutie:

  - 3,0 nm pt imagini cu electroni secundari ( SE Imagini in toate cele trei moduri de functionare);

  - 4,5 nm pt imagini cu electroni retrodifuzati;

- Tensiune de accelerare: 200 V – 30 kV;

- Marire: maxim 1 000 000X.

- Dispozitiv EDAX (pentru sistemul Quanta 200)

- Elemente detectabile: de la Be la U.

- Alte echipamente

- ultramicrotom “LKB Ultratom III” cu posibilitatea de a realiza sectiuni de 500Ǻ;

- echipament metalizare prin evaporare termica;

- echipament metalizare prin vaporizare catodica.

Studii posibile (Dimensiunea maxima a probelor: 50x50 mm sau diametru de 50 mm)

- Imagini de morfologie a suprafetelor (imagini de electroni secundari);

- Imagini de topografie a suprafetelor (imagini de electroni retroimprastiati);

- Imagini de contrast compozitional (imagini de electroni retroimprastiati);

- Analiza compozitionala calitativa si cantitativa (punctiforma, pe o directie sau pe o arie);

- Distributia elementelor pe suprafata probelor