SISTEM SisuChema NIR – ANALIZA CHIMICĂ A

SUPRAFEŢELOR PRIN IMAGISTICA CHIMICA ÎN

INFRAROSU APROPIAT

SisuChema combină spectroscopia NIR cu imagistica de înaltă rezoluţie; oferind informaţii despre natura componenţilor chimici, cantitatea şi distribuţia lor într-o probă.

Programul Evince este utilizat pentru analiza datelor sub formă de imagine hiperspectrală. Echipamentul utilizează o interfaţă grafică asigurată de ChemaDAQ şi diferite formate de imagine. Cu ajutorul tehnicii de analiză prin programul Evince se obţin informaţii eficiente şi relevante asupra unei probe.

Vizualizări asupra rezultatelor sunt disponibile atât pentru imaginile neprocesate cât şi pentru rezultatele procesate. Vizualizările imediate a modificărilor apărute fac prelucrarea rapidă şi eficientă.

Funcţionalitate

- Analiza completă a rezultatelor sub formă de imagine hiperspectrală şi analiza spectrală pentru fiecare pixel.

- Clasificarea conţinutului imaginii.

- Cuantificarea conţinutului imaginii.

- Detectarea lungimii de undă caracteristice

- Vizualizare posibilă pentru spectrele neprelucrate, spectrele preprocesate, un canal pentru măsurătorile efectuate şi a imaginilor prelucrate (componentele modelului).

Domenii de aplicaţii ale dispozitivului:

  - Determinări nedestructive pe tablete farmaceutice, referitoare la distribuţia şi concentraţia componenţilor.

  - Studiul uniformităţii blendurilor farmaceutice.

  - Determinarea domeniului şi mărimii particulelor şi distribuţiei componenţilor chimici în amestecurile heterogene.

  - Verificarea produsului în timpul obţinerii pentru a se putea optimiza performanţele şi reproductibilitatea.